Тема: «Коэффициент полезного действия. Лабораторная работа № 10 «Определение КПД наклонной плоскости».

Цель: усвоить понятие КПД,  ввести формулу для нахождения коэффициента полезного действия простых механизмов, вычислить КПД наклонной плоскости, узнав полезную и затраченную работу по поднятию груза; выяснить, что КПД < 1.

Оборудование: динамометр, дощечка, штатив, деревянный брусок, измерительная лента (или линейка), набор грузов.

Ход урока.

I.Организационный момент.

II. Актуализация знаний.

Проверочный тест.

1. Твердое тело, способное вращаться вокруг своей неподвижной опоры:

А. рычаг ;  Б. плечо рычага ; В. наклонная плоскость; Г. момент силы;

2. Произведение модуля силы, вращающей тело, на её плечо называется:

А.  Работа ; Б. плечо рычага ; В. момент силы; Г. блок

3. Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила, называется:

А. путь; Б. рычаг ; В. подвижный блок; Г. плечо силы;

4. Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него:

А. прямо пропорциональны плечам этих сил ; Б. обратно пропорциональны плечам этих сил; В. равны плечам этих сил; Г. нет верного ответа.

5. За единицу измерения работы в СИ называют:

А. Ньютон; Б. Ватт; В. Джоуль; Г. килограмм

Вопросы:

1. Груз неподвижно висит на подвесе. Совершается ли работа действующей на него силой тяжести?

2. Тело перемещается по горизонтальной плоскости . Чему равна работа силы тяжести?

3. Почему автомобиль уменьшает скорость движения, если он въехал в гору с неизменной мощностью?

III. Изучение нового материала.

На практике совершенная с помощью механизма полная работа всегда несколько больше полезной работы.

Причины ! Существование трения, веса самого механизма.

Одной из основных характеристик любого механизма является коэффициент полезного действия (КПД). Чем выше КПД, тем эффективней и выгоднее работает механизм.

Отношение полезной работы к полной работе называется коэффициентом полезного действия

Коэффициент полезного действия машин и механизмов равен: η = Ап/ Аз ; η = Ап ·100% /Аз,

где Ап – полезная работа, необходимая для достижения поставленной цели, а АЗ – работа, затраченная нами на приведения механизма в действие. Из–за действия силы трения и других факторов, затраченная работа всегда больше полезной Аз > Ап.

Отсюда следует, что КПД всегда меньше 1 (или 100%): КПД < 1

IV. Выполнение лабораторной работы.

1.Инструктаж по технике безопасности.

2. Определите цену деления измерительных приборов. Цд= ….Н.(динамометра), Цл = …. Н. (линейки).

3. Используя динамометр, определите вес бруска (Р),поднимая его на высоту h (записать в таблицу).

4. Перемещая брусок с постоянной скоростью вверх по наклонной плоскости, измерьте необходимую для этого силу тяги (F). (записать в таблицу).

5. С помощью линейки определите путь s, пройденный нижним краем груза, и высоту h, на которую он был поднят.  (записать в таблицу).

6. Вычислите полезную и затраченную работы: ,

7. Найдите КПД наклонной плоскости.

Пример выполнения работы:

| Р, Н | h, м | Aп, Дж | F, H | S, м | Аз, Дж | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,4 | 1,6 | 4,4 | 0,5 | 2,2 | 72% |

Вычисления:

Ап = 4 Н⋅0,4 м = 1,6 Дж; Аз = 4,4 Н⋅0,5 м = 2,2 Дж;

η =Ап 100% /Аз = 1,6Дж 100% / 2,2 Дж ≈ 72%

Вывод: мы определили КПД наклонной плоскости  на опыте и  убедились, что он меньше 1.

V. Итог урока.

- Что такое КПД?

- Как  вычислить КПД простого механизма?

-  Какой  буквой обозначается КПД?

- Единицы измерения КПД.

VI. Домашнее задание: § 61.